Relatório Mensal – Setembro/2025

Data de registro: 30/09/2025
Período: Setembro de 2025
Responsável: [Seu Nome / Time de Pesquisa]

1. Objetivo

Avançar com os testes de captura de áudio em ambiente de chamadas VoIP para possibilitar transcrição em tempo real.
Neste mês, o foco foi em:

- Avaliar as ferramentas Kamailio, RTP Engine e Asterisk;

- Realizar testes de captura e gravação de mídia;

- Configurar o Asterisk como servidor principal de mídia;

- Iniciar o envio de áudio mono canal para o servidor de transcrição;

- Validar o funcionamento da solução em ambientes controlados.

Devido às restrições de segurança da infraestrutura corporativa, os testes foram conduzidos em uma instância pessoal, que apresentou excelentes resultados práticos e permitiu validar o comportamento das ferramentas de forma completa.
Para acelerar o processo e garantir compatibilidade, foi utilizada uma imagem Docker pronta do Asterisk baseada em Linux, facilitando os testes e evitando problemas de dependência.

2. Atividades Realizadas

2.1 Avaliação de Kamailio e RTP Engine

- Realizados novos testes de captura de áudio com Kamailio e RTP Engine.

- Observados desafios relacionados à configuração de NAT e roteamento de mídia:

  - Endereços privados dificultando o estabelecimento correto da chamada.

  - Áudio unidirecional ou ausência total de mídia em alguns cenários.

- Diante da complexidade e do tempo necessário para ajustes, decidiu-se focar os testes seguintes no Asterisk.

2.2 Adoção do Asterisk como Servidor Principal

- O Asterisk foi definido como o principal componente de mídia e sinalização SIP, atuando como PBX e gateway para o SBC.

- A escolha se deveu à sua flexibilidade, facilidade de integração com APIs (ARI/AMCI) e configuração simplificada em relação ao Kamailio.

- O ambiente foi implantado utilizando:

  - Imagem Docker pré-configurada do Asterisk (base Linux);

  - Testes em instância pessoal para validação;

  - Configuração replicável para instâncias AWS.

2.3 Testes de Comunicação e Captura

- Foram realizadas chamadas de teste entre:

  - MicroSIP (cliente SIP tradicional);

  - Terminal WebRTC criado com SIP.js, atuando como cliente navegador.

- Resultados obtidos:
✔ Chamadas estabelecidas com sucesso;
✔ Captura de áudio confirmada via MixMonitor;
✔ Teste funcional de ligação mono canal, com envio de apenas um fluxo de áudio para o serviço de transcrição.

Esses testes, realizados na instância pessoal, permitiram validar integralmente o fluxo de mídia, algo que não seria possível em ambiente corporativo devido às restrições de rede e segurança.

2.4 Infraestrutura e Segurança

- Ambiente replicado na AWS com uso de subnets privadas e Network Load Balancer (NLB).

- Comunicação limitada à rede interna, aumentando a segurança.

- Desafios observados:

  - Dependência de ajustes junto ao time de telecom para integração com o SBC;

  - Roteamento de mídia impactado por NAT e restrições internas.

2.5 Configuração do SIP Trunk com o SBC

- Parâmetros técnicos (IP, porta, autenticação e roteamento) fornecidos pelo time de telecom.

- SBC atua como ponto de integração entre as centrais do banco e o ambiente de testes.

- Configuração final ainda depende de homologação e liberação de rotas internas.

3. Resultados e Observações

- ✅ Asterisk validado como servidor principal de sinalização e mídia.

- ✅ MixMonitor funcional, com gravação e envio de fluxo mono canal para teste de transcrição.

- ✅ Instância pessoal apresentou resultados consistentes, sendo a única forma viável de validar integralmente as ferramentas devido às restrições de rede do banco.

- ⚙️ As ferramentas de telefonia (Asterisk, Kamailio e RTP Engine) devem ser preferencialmente testadas em sistemas operacionais Linux ou via containers Docker baseados em Linux, garantindo compatibilidade com protocolos SIP/RTP.

- ⚠️ Integração completa com o SBC e ambiente AWS ainda em andamento.

4. Próximas Etapas

- Concluir integração do Asterisk na AWS com o SBC.

- Implementar envio contínuo de áudio via ARI/WebSocket para o servidor de transcrição.

- Integrar módulos de processamento e transcrição (Whisper ou Amazon Transcribe).

- Avaliar suporte a chamadas multi canal para captura de ambos os interlocutores.

- Documentar os fluxos finais e atualizar a arquitetura.

5. Considerações Finais

O mês de setembro representou um avanço importante na fase de testes.
Os resultados obtidos demonstraram que a execução em ambiente Linux ou Docker é a abordagem mais estável para sistemas VoIP, garantindo menor latência, melhor controle de rede e maior compatibilidade com ferramentas de captura.

A estratégia de realizar testes em instância pessoal mostrou-se eficaz para contornar restrições e validar o funcionamento completo do sistema antes da implantação em produção.
Com o Asterisk consolidado como solução principal, o projeto segue para a etapa de integração com serviços de transcrição e captura em tempo real.